一维红光扫描器

设置手册（高配版）

能免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则东莞市万酷电子科技有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，东莞市万酷电子科技有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，东莞市万酷电子科技有限公司保留所有权利，未经书面单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产销售。 本手册中描述的产品中可能包括东莞市万酷电子科技有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编、解密、反相工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

东莞市万酷电子科技有限公司对本声明拥有最终解释权。

版本记录

| 版本号 | 版本描述 | 发布日期 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初始版本 | 2016-06-07 |
| V1.01 | 添加指令说明 | 2016-06-16 |
| V1.02 | 增加USB中速快传，增加串口指令发送声音回馈，增加串口指令保存设置。 | 2016-06-25 |
| V1.03 | 添加隐藏条码字符功能 | 2016-07-05 |
| V1.04 | 新增闪烁模式，调整部分脚位 | 2016-10-21 |
| V1.05 | 增加China Post设置条码 | 2016-11-25 |
| V1.07 | 新增声音频率和大小设置 | 2017-03-20 |
| V1.10 | 新增感应模式设置，新增指令集 | 2017-04-05 |
| V1.11 | 新增部分特殊字符前后缀设置码 | 2017-07-19 |
| V1.12 | 新增用户默认值设置 | 2017-10-20 |
| V1.2 | 新增USB-HID模式设置，部分自定义功能说明 | 2018-10-21 |
| V1.21 | 新增声音相关功能设置 | 2019-05-06 |
| V1.22 | 新增巴西银行码设置 | 2020-10-21 |
| V1.23 | 新增Code32 起始符设置 | 2020-12-31 |
| V1.24 | 更正UPC-A开启和关闭设置码指令 | 2021-01-15 |
| V1.25 | 修正Codabar最小读码位数设置码 | 2021-06-16 |
| V1.26 | 增加虚拟键盘，增加Pharma码制等，增加字符替换 | 2022-02-11 |

目录

第一章 综合设置	9

简介	9

设置码	9

设置指令	9

设置码标识	10

使用设置码	11

开启关闭设置码	11

设置码发送	12

恢复出厂默认	13

查看版本号	13

用户默认设置	14

声音设置	15

声音增大/减小	16

解码成功提示音频率设置	16

图像识别设置	17

图像反相(反白)设置	17

第二章 通讯设置	18

简介	18

USB键盘接口	18

国家键盘布局	19

虚拟键盘输出方式	22

大小写转换	23

USB传输速度（字符间延时）	24

USB-COM虚拟串口接口	26

USB-HID接口	26

TTL/RS232串口接口	27

波特率	28

校验位	29

数据位	29

停止位	30

PS2键盘口模式	30

第三章 识读模式	31

手动识读模式	31

常亮识读模式	31

感应识读模式	32

感应灵敏度	33

闪烁识读模式	34

按键延时单次识读模式	35

连续识读模式	36

第四章 数据编辑	37

简介	37

Code ID 前缀	38

结束符设置	39

用户自定义前缀	40

用户自定义前缀设置	40

清除自定义前缀	41

用户自定义后缀	42

用户自定义后缀设置	42

清除自定义后缀	43

退出添加前后缀	43

隐藏字符	44

隐藏前置字符	44

隐藏后置字符	45

隐藏中间字符	46

字符替换设置	49

清除字符替换	49

第五章 条码参数设置	50

简介	50

全局设置	50

开启/关闭所有码制	50

UPC-A	51

允许/禁止识读UPC-A	51

UPC-A 传送校验字符	51

UPC-A 2/5位附加位	52

UPC-A 传送系统字符	52

UPC-A 转换为EAN-13	52

UPC-E	53

允许/禁止识读UPC-E	53

UPC-E 传送校验字符	53

UPC-E 2/5位附加位	54

UPC-E 传送系统字符	54

UPC-E 转换为UPC-A	55

EAN/JAN-8	55

允许/禁止识读EAN/JAN-8	55

EAN/JAN-8 传送校验字符	56

EAN/JAN-8 2/5位附加位	56

EAN/JAN-8传送系统字符（国家码）	57

EAN/JAN-13	57

允许/禁止识读EAN/JAN -13	57

EAN/JAN-13 传送校验字符	58

EAN/JAN-13 2/5位附加位	58

EAN/JAN-13转换为ISBN	59

EAN/JAN-13转换为ISSN	59

UPC/EAN/JAN附加位设置	60

Code 128	61

允许/禁止识读Code 128	61

Code 39	61

允许/禁止识读Code 39	61

Code 39校验字符设置	62

Code 39 传送起始符与终止符	63

Code 39 Full ASCII识别范围	63

Code39最小读码长度设置	64

Code 32	65

允许/禁止识读Code 32	65

Code 32起始符A设置	65

Code 93	66

允许/禁止识读Code 93	66

Code 93校验字符设置	66

Code 11	67

允许/禁止识读Code 11	67

Code 11校验字符设置	67

Code 11最小读码长度设置	68

Codabar（NW-7）	69

允许/禁止识读Codabar	69

Codabar起始符与终止符设置	69

Codabar最小读码长度设置	70

Interleaved 2 of 5	71

允许/禁止识读Interleaved 2 of 5	71

Interleaved 2 of 5校验字符设置	72

Interleaved 2 of 5最小读码长度设置	73

Matrix 2 of 5	74

允许/禁止识读Matrix 2 of 5	74

Matrix 2 of 5最小读码长度设置	74

Industrial 2 of 5	75

允许/禁止识读Industrial 2 of 5	75

Industrial 2 of 5最小读码长度设置	75

Standard 2 of 5(IATA)	76

允许/禁止识读Standard 2 of 5	76

Standard 2 of 5最小读码长度设置	76

MSI Plessey	77

允许/禁止识读MSI Plessey	77

MSI Plessey最小读码长度设置	77

Plessey	78

允许/禁止识读Plessey	78

Plessey最小读码长度设置	78

China Post（Datalogic 2 of 5）	79

允许/禁止识读China Post	79

Febraban巴西银行码	79

允许/禁止识读Febraban	79

GS1 DataBar 14(RSS-14)	80

允许/禁止识读GS1 DataBar 14	80

GS1 DataBar Limited（RSS-Limited）	80

允许/禁止识读RSS-Limited	80

Pharma Code（One-Track）	81

允许/禁止识读Pharma Code（One-Track）	81

Pharma Code读取方向	81

第六章 通讯指令	82

简介	82

帧格式结构	82

指令解析	83

实例分析	84

关闭解码	84

打开解码超时3秒	84

设置波特率115200	85

添加回车换行	85

指令保存	86

指令反馈设置	87

声音反馈设置	87

触发指令	87

指令发送示例	88

第七章 附录	89

附录-默认设置表	89

附录-Code ID	96

附录-字符表（用于添加前后缀）	97

附录-ASCII码表	106

附录-指令集	113

附录-参考条码样例	125

第一章 综合设置

简介

本手册主要用于介绍如何对扫描器产品如何进行设置相应的功能；

有两种方法可以对扫描器进行设置。

设置码

扫描器可以通过识读相应的一个或者一组特殊条码进行设置相应的功能，在下面的章节里，我们会详细介绍相应设置选项和功能并提供相应的设置码。

设置指令

主机可以发送的一组十六进制字符串对扫描器进行设置，在下面的章节里，除了介绍设置码，我们也会介绍设置指令字符串。

利用设置指令可以对扫描器进行自动化操作，您也可以通过二次开发，将所有相关设置指令集成到软件中，批量处理相关指令。

注意：除了开启和关闭指令，所有指令设置完成后需要发送一次保存指令用于存储在扫描器中，否则在断电后会消失，部分指令在设置完成后会导致当前无法再直接发送指令，比如设置了不同的波特率或者不同的接口类型。

设置码标识

使用说明：

在手动读码模式下，扫描条码操作步骤如下

1. 按住扫描器的触发键不放，瞄准线被激活，出现红色红色瞄准线。

2. 将红色瞄准线对准条码中心，移动扫描器并调整它与条码之间的距离，来找到最佳识读距离。

3. 听到成功提示音响起，同时红色照明线熄灭，则读码成功，扫描器将解码后的数据传输至主机。

注意：在识读过程中，对同一批次的条码，您会找到扫描器与条码的距离在某一范围内，读码成功率会很高，此距离即为最佳识读距离。

使用设置码

设置码作为一种特殊的条码使用，我们可以根据扫描不同的设置码，对扫描器实现不同的功能。制作设置码时选用CODE 128条码类型，采用【^3+条码编码】格式进行制作。

开启关闭设置码

设置码可以被关闭，当扫描器被设置为“开启设置码”后，扫描设置码时，设置功能将起作用，当扫描器被设置为“关闭设置码”后，扫描设置码时，扫描引擎会出现错误提示音，设置功能不起作用。默认为“开启设置码”。

| 09990 开启设置码* | 09991 关闭设置码 |
| --- | --- |

设置码发送

设置码内容可以被允许发送。读取 “发送设置码”并设定成功后，识读设置码时内容将会发送给主机；识读“不发送设置码”并设定成功后，扫描器将会把不再发送设置码内容。

默认为“不发送设置码”。

| 02501 发送设置码 | 02500 不发送设置码* |
| --- | --- |

恢复出厂默认

所有扫描器都有一个出厂的默认设置，读取“恢复出厂默认”设置条码，将使扫描器的所有属性设置软件默认状态。

000B0 恢复出厂默认

使用说明：

在以下情况下您最有可能使用到此条码：

1. 扫描器设置出错，如无法识别条码。

2. 您忘记了之前对扫描器做过何种设置，而又不想使用之前的设置。

3. 设置了扫描器使用某些不常使用的功能，并使用完成后。

查看版本号

使用扫描器扫描下查看版本号条码，可以查看当前扫描器版本号信息，

000A0 查看版本号

用户默认设置

您可以根据自己的使用需求将经常使用的设置存成自定义“用户默认设置“，当用户设置了相应的设置码之后，会替代原有的默认出厂设置，即使断电之后之前设置的用户配置也不会丢失。

| 00000 用户默认设置 | 00001 替换出厂默认设置 |
| --- | --- |

使用说明：

1. 读“开启设置码”条码09990（默认为开启时，可不用扫描）；

2. 读相应功能的设置码条码；

3. 读“用户默认设置”条码00000；

4. 读“替换恢复默认设置”条码00001；

5. 读“关闭设置码”条码09991.

注意： 以上两个条码一起使用，按照以上步骤设置完成后，即可保存当前设置的功能为出厂默认值，即使扫描“恢复出厂默认”条码000B0之后，依旧为当前设置的功能。

声音设置

扫描器在使用过程中会有不同的提示音，包含开机声音，扫描设置码声音，扫描普通码声音，您可根据需求关闭或打开相应提示音。

开启所有声音：开启开机声音，开启设置码声音，开启普通码声音；

关闭所有声音：关闭开机声音，开启设置码声音，关闭普通码声音；

关闭普通码声音：开启开机声音，开启设置码声音，关闭普通码声音；

开启设置码声音：关闭开机声音，开启设置码声音，关闭普通码声音。

默认为“开启所有声音”。

| 014201 开启所有声音* | 014200 关闭所有声音 |
| --- | --- |
| 014203 | 014207 |
| 关闭普通码声音 | 开启设置码声音 |

声音增大/减小

| 014300 声音增大 | 014301 声音减小 |
| --- | --- |

解码成功提示音频率设置

您可根据需求自定义相应的蜂鸣器频率，设置码编码为【^3+0145+频率对应的十六进制值】。

默认为”2.0KHZ”

| 0145800 2.0KHZ* | 0145AAA 2.7KHZ |
| --- | --- |

使用说明：

将扫描器频率设置为2730HZ。

1. 首先制作将十进制2730转换为十六进制值，即AAA；

2. 根据设置码编码规则，制作相应的设置码为【^30145AAA】；

3. 直接扫描制作好的设置码即可完成设置。

图像识别设置

图像反相(反白)设置

正相条码：浅色底，深色条的条码

反相条码：深色底，浅色条的条码，又称反白条码，反色条码

| 00161 正相图像识别* | 00160 反相图像识别 |
| --- | --- |

第二章 通讯设置

简介

使用该款扫描器与不同主机进行通讯连接时，需要设置扫描器为相应通讯接口模式，您可通过扫描一个或多个设置条码对扫描器进行功能设置。您可选择使用USB（USB-KBW、USB-COM、USB-HID）、TTL、RS232串行通信接口模式等。

USB键盘接口

USB键盘接口即USB-KBW接口，USB数据线连接状况下，可以将扫描器设置成USB-KBW输入模式。在这种模式下，扫描器将成为一个虚拟键盘，数据接收主机像接受真实键盘输入一样接受此虚拟键盘的输入。扫描器解码得到数据后的发送过程便是敲击虚拟键盘中与数据对应的每一个按键。

默认扫描器使用USB-KBW通讯，模拟USB键盘输入模式，无需安装驱动。

000602 USB-KBW接口*

国家键盘布局

不同国家语言对应的键盘键位排布、符号等不尽相同，扫描器可以根据实际需要虚拟成不同国家的键盘制式，键盘布局设置适用于USB-KBW接口模式下，默认为“美式英语键盘”。

| 0005000 美国/中国（美式英语）* | 0005001 加拿大（法语） |
| --- | --- |
| 0005002 荷兰（荷兰语） | 0005003 西班牙（西班牙语-国际） |
| 0005004 阿根廷（拉丁美洲语） | 0005005 巴西（葡萄牙语） |
| 0005006 丹麦（丹麦语） | 0005007 英国（英式英语） |

| 0005008 意大利（意大利语） | 0005009 法国（法语） |
| --- | --- |
| 0005010 德国（徳语） | 0005011 挪威（北萨米语） |
| 0005012 瑞典/芬兰（瑞典/芬兰语） | 0005013 斯洛伐克（斯洛伐克语） |
| 0005014 葡萄牙（葡萄牙语） | 0005015 捷克共和国（捷克语） |
| 0005016 比利时（荷兰语） | 0005017 土耳其语-F |

| 0005018 土耳其语-Q | 0005019 波兰（波兰语214） |
| --- | --- |
| 0005020 瑞士（德语/法语） | 005021 克罗地亚（克罗地亚语） |
| 0005022 匈牙利（匈牙利语） | 0005023 日本（日本语） |
| 0005024 俄罗斯（俄语） | 0005025 阿拉伯语（埃及） |

虚拟键盘输出方式

开启虚拟键盘时，可以支持不受输入法现在输出字符，可以输出隐藏字符。.

| 关闭虚拟键盘** | 开启虚拟键盘 |
| --- | --- |

注：虚拟键盘是针对1-127字符有效

大小写转换

通过设置扫描器的字符大小写转换功能，可以对扫描器输出数据的英文字母进行大小写转换。

例如：条码内容为aBC123时，设置扫描器为“全部为小写”，主机得到数据将是“abc123”。默认为Normal正常输出。

| 02510 Normal（不变）* | 02511 Upper（全大写） |
| --- | --- |
| 02512 Lower（全小写） | 02513 Inverse（大小写相反） |

注意：此参数仅在标准键盘输入模式和键盘仿真输入控制字符模式下有效。

USB传输速度（字符间延时）

此参数用于调整扫描器条码字符之间的延时时间，当输入主机需要较慢的数据传输时，扫描下面相应条码增加字符间延时，可以调整传输速度，提高数据输出的安全性和完整性。

默认“禁止USB快传”。

| 02301 允许USB快传 | 02300 禁止USB快传* |
| --- | --- |

自定义USB传输速度

您可根据调整数据字符间延时调整USB的传输速度，延时越小传输速度越快，反之越慢，您可以根据需求自定义字符间延时，设置延时时间范围为0-30MS，设置码编码为【^3+0015+延时时间/2MS的十六进制值】。

默认为“延时4MS”。

| 001500 无延时（最快） | 001502 延时4MS* |
| --- | --- |
| 001504 延时8MS | 001506 延时12MS |

使用说明：

将字符间延时设置为24MS。

1. 首先计算延时时间/2MS的值为12，对应十六进制值为0C；

2. 设置码编码为【^300150C】；

3. 根据设置码编码制作相应的设置码条码；

3. 直接扫描制作好的设置码即可完成设置。

USB-COM虚拟串口接口

当扫描器使用USB 连接，而同时又希望主机端采用串口方式接收数据，则应采用USB虚拟串口方式。从主机端系统接口来看，扫描器相当于通过串口方式与主机连接。此功能需要在主机上安装相应的驱动程序。

000603 USB-COM

注：1500点红光不支持。

USB-HID接口

当扫描器使用USB-HID时，主机会把扫描器作为一个HID类似设备使用，使用USB-HID模式的扫描器可以通过主机控制扫描的工作，且不需要安装驱动。详细USB-HID数据格式和使用方法可联系我司技术服务人员。

000604 USB-HID

TTL/RS232串口接口

串行通讯接口是连接扫描器和主机设备的一种常用方式，可用于连接PC、POS机等主机设备。当扫描器使用串行通讯接口时，扫描器和主机设备之间必须在串口通讯协议参数配置上完全匹配，才能确保传输数据的准确性。

串口默认通信协议：波特率9600，校验字符NONE

000601 TTL/RS232

波特率

波特率是串口数据通讯是每秒传输的位数，扫描器和数据接收主机所使用的波特率须保持一致才能保证数据传输的准确。扫描器支持以下列出的波特率，单位是bit/s。

| 000703 2400bps | 000704 4800bps |
| --- | --- |
| 000705 9600bps* | 000706 19200bps |
| 000707 38400bps | 000708 57600bps |
| 000709 115200bps |  |

校验位

扫描器在使用串口传输过程中可以选用不同的奇偶校验类型，但必须和主机的奇偶校验类型一致。

 选择奇校验，若传输的数据中“1”的个数为奇数，则校验字符为0。

 选择偶校验，若传输的数据中“1”的个数为偶数，则校验字符为0。

 选择无校验，不发送奇偶校验字符。

| 001001 奇校验（ODD） | 001002 偶校验（EVEN） |
| --- | --- |
| 001000 无校验（NONE） |  |

数据位

可选择传输7，8位数据，请务必确保扫描器的数据位和数据接收主机的一致。

| 00080 8位数据位* | 00081 7位数据位 |
| --- | --- |

停止位

停止位位于传输的每个字节的最后部分，用来标志此字节传输完成可以开始接收下一字节数据。

默认设置1个停止位。如果需要停止较长时间，可以设置2个停止位。

| 00090 1位* | 00091 2位 |
| --- | --- |

PS2键盘口模式

000600 PS2键盘口模式

注：2500点普通版本不支持，1500点不支持，2500点可定制特定版本支持；

第三章 识读模式

手动识读模式

您可根据需求，设置扫描器的识读模式。默认识读模式为手动识读，在该模式下，扫描器在按下触发按键后开始读码，读码成功或松开触发按键后停止读码。

默认识读模式为“手动识读模式”。

013300 手动识读模式*

常亮识读模式

设置完毕，扫描器灯光处于长亮状态，有条码经过时，扫描器自动读取条码。相同条码不可重复读取，除非移开重新读取。

013304 常亮/连续识读模式

感应识读模式

设置完毕，无需触发，条码器即开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后停止并处于监测状态等待下一次环境的改变。此模式下单击触发键也可以启动读码。

| 02311 开启感应识读模式 | 02310 关闭感应识读模式* |
| --- | --- |

注意：使用该模式时，需要先切换到手动模式之后再开启感应识读模式。1500点红光不支持。

感应灵敏度

灵敏度是感应读码状态下阅读器对周围环境变化剧烈程度的感应程度。您可以根据自身的使用环

境来选择灵敏度，以提高读码的效率。

您可以根据需求自定义感应灵敏度，感应零度设置码编码为【^30265XX】

第一个X表示粗调，数值为0-F，第二个X表示微调，数值为0-F，数值越小表示感应越灵敏。

默认感应灵敏度为026537感应灵敏度适中。

| 026531 感应灵敏度高 | 026537 感应灵敏度适中* |
| --- | --- |
| 02653F 感应灵敏度低 |  |

闪烁识读模式

设置完毕，需要手动触发开启扫描，条码器红光灯处于闪烁状态，条码器开始侦测窗口前环境的变化。读码完成后红光灯常亮3秒，3秒后未读取条码自动进入闪烁状态。

按键开：该状态下按下按键可以随时开启或关闭条码器。

按键关：该状态下按键不起作用。

| 013306 闪烁识读模式（按键开） | 013305 闪烁识读模式（按键关） |  |
| --- | --- | --- |

按键延时单次识读模式

设置完毕，按下触发按钮，条码器红光点亮3秒，超时3秒未读码灯熄灭，或读码完成后灯灭，灯熄灭前按键不起作用。

您可以根据需求自定义超时时间，设置超时时间的设置码编码为【^30235X0】

其中X表示超时时间为X秒，数值为十六进制的0-F，0表示不超时，1表示超时1秒，依次类推，F表示超时15秒。

按键超时时间默认为”超时3秒”。

| 013301 按键延时单次识读模式 |  |
| --- | --- |
| 023510 超时1秒 | 023530 超时3秒* |
| 0235A0 超时10秒 | 0235F0 超时15秒 |

连续识读模式

在使用连续识读模式时需要首先设置扫描器为“长亮识读模式013304”，然后开启连续识读模式。设置完成后，无需触发，设备即进入连续读码状态。读码成功，设备即进入等待状态，再次读码成功，再次进入等待状态，如此往复。

| 02571 开启连续识读模式 | 02570 关闭连续识读模式 |
| --- | --- |

您可以根据需求自定义连续识读模式的扫码间隔时长，设置间隔时间设置码编码为【^30263XX】

其中XX表示间隔时间对应的十六进制值，由0-F表示，间隔时间=XX对应十进制的值/10,当XX=00时表示没有间隔时间。

比如XX值为01，间隔时间为1/10=0.1秒；XX值为0F，间隔时间为15/10=1.5秒。

默认间隔时间为“间隔1S”

| 026300 无间隔时间 | 026301 间隔0.1S |
| --- | --- |
| 026309 间隔0.9S | 02630F 间隔1.5S |

第四章 数据编辑

简介

扫描器解码成功后，设备获取到一串数据，这串数据可以是数字，英文，符号等。在实际应用中，我们可能不仅仅需要条码的数据信息，或者说条码所包含的数据信息不能满足您的需要。如您可能希望知道获得的这串数据信息是来自于哪一种类型的条码，或者为这串数据附加特殊的数据，而这些可能不包含在条码的数据信息中。

在制码时增加这些内容，势必增加条码长度且灵活性不够，不是提倡的做法。此时我们想到，人为地在条码数据信息前面或者后面增加一些内容，而且这些增加的内容，可以根据需求实时改变，可以选择增加或者屏蔽，这就是条码数据信息的前后缀，增加前后缀的方法，既满足了需求又无需修改条码信息的内容。

注：数据编辑格式：<Code ID><自定义前缀><条码数据><自定义后缀><结束符>

Code ID 前缀

在使用扫描器的过程中，您往往需要知道当前扫描条码的条码种类，我们可以使用Code ID前缀标识条码类型，用户还可以自定义Code ID。Code ID对应条码类型请参考“附录-Code ID”.

默认为“不传送Code ID”。

| 01400 不传送Code ID** | 01401 传送条码前Code ID |
| --- | --- |

结束符设置

结束符后缀用于标志一段完整数据信息的结束。结束符后缀一定是一段数据发送时最后的内容，其后不会再有任何追加数据。

结束符后缀和自定义后缀根本不同即在于，自定义后缀的内容与解码信息，前缀等内容可以再被格式化，但结束符后缀不行。

| 0212@0D 修改结束符为<CR>(0x0D)* | 0212@0A 修改结束符为<LF>(0x0A) |
| --- | --- |
| 0213@0D0A 修改结束符为<CR><LF>(0x0D,0x0A) | 0212@09 修改结束符为<HT>(0x09) |
| 0210@ 修改结束符为无NONE |  |

用户自定义前缀

用户自定义前缀设置

首先读取“设置自定义前缀”，然后根据需求扫描“附录-字符表”对应的字符条码。即可完成设置。前缀字符最高可添加32个字符。

02240 设置自定义前缀

例如：设置自定义前缀为“VC”（16进制值为0x56/0x43）：

1. 读“启动设置码”

2. 读上面的“设置自定义前缀”

3. 读“附录-字符表”中对应的条码1086和1067

4.读“退出添加前后缀”

5.读“关闭设置码”

注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据前添加自定义前缀字符串“VC”。

清除自定义前缀

扫描“清除自定义前缀”条码可清除所有设置的自定义前缀字符。

02220 清除自定义前缀

用户自定义后缀

用户自定义后缀设置

首先读取“设置自定义后缀”，然后根据需求扫描“附录-字符表”对应的字符条码。即可完成设置。后缀字符最高可添加32个字符。

02241 设置自定义后缀

例如：设置自定义前缀为“VC”（16进制值为0x56/0x43）：

1. 读“启动设置码”

2. 读上面的“设置自定义后缀”

3. 读“附录-字符表”中对应的条码1086和1067

4.读“退出添加前后缀”

5.读“关闭设置码”

注：按照以上步骤设置完成后，读取任何条码，条码器将在条码数据后添加自定义后缀字符串“VC”。

清除自定义后缀

扫描“清除自定义后缀”条码可清除所有设置的自定义后缀字符。

02200 清除自定义后缀

退出添加前后缀

当您使用添加自定义前后缀设置的后，可以扫描“退出添加前后缀”完成添加前后缀设置。

02242 退出添加前后缀

隐藏字符

您可以根据需求对条码器输出条码进行隐藏设置。例如对条码“123456”，设置隐藏前置2位字符时，主机端接收到的数据为“3456”。隐藏后置2位字符时，主机接收到的数据为“1234”。

隐藏前置字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数前置字符或自定义自定义隐藏前置字符位数，设置码编码为【^3+0234XX】XX为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00表示不隐藏前置字符。默认为”不隐藏前置字符023400”

| 023401 隐藏前置1位字符 | 023402 隐藏前置2位字符 |
| --- | --- |
| 023403 隐藏前置3位字符 | 023405 隐藏前置5位字符 |
| 023400 不隐藏前置字符* |  |

隐藏后置字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数后置字符。

您可根据需求自定义隐藏后置字符位数，设置码编码为【^3+0233XX】XX为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00表示不隐藏后置字符。

默认为”不隐藏后置字符023300”

| 023301 隐藏后置1位字符 | 023302 隐藏后置2位字符 |
| --- | --- |
| 023303 隐藏后置3位字符 | 023305 隐藏后置5位字符 |
| 023300 取消隐藏后置字符 |  |

隐藏中间字符

您可根据需求扫描下列条码，设置隐藏相应位数中间字符。设置步骤由两步组成，首先扫描第M位开始字符开始，然后扫描隐藏中间N位字符。例如对条码“12345678”，设置隐藏“56”两个字符，首先扫描第4位字符开始，然后扫描隐藏中间2位字符，主机接收到的数据为“123478”

第M位字符开始设置条码

| 024001 第1位字符开始 | 024002 第2位字符开始 |
| --- | --- |
| 024003 第3位字符开始 | 024004 第4位字符开始 |
| 024005 第5位字符开始 | 024006 第6位字符开始 |

隐藏中间N位字符

| 023901 隐藏中间1位字符 | 023902 隐藏中间2位字符 |
| --- | --- |
| 023903 隐藏中间3位字符 | 023904 隐藏中间4位字符 |
| 023905 隐藏中间5位字符 | 023906 隐藏中间6位字符 |

您可根据需求自定义从第M为开始，以及隐藏N位中间字符的数量。

自定义从第M为开始，，设置码编码为【^3+0240XX】,XX为第M位开始对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00表示从第一个之前开始。

自定义隐藏N位中间字符的数量，，设置码编码为【^3+0239XX】,XX为隐藏位数对应的十六进制数值，支持隐藏0-15位，对应十六进制值为00-0F，00不隐藏中间字符。

默认为”不隐藏中间字符023900”

023900 不隐藏中间字符

字符替换设置

字符替换功能支持将条码中出现的任意字符（被替换的字符）替换为另外一个需要显示的字符（替换的新字符）。

您可以根据需求自定义超时时间，设置字符替换的设置码编码为【^30206XY】

其中X表示被替换的字符，数值为十六进制，如0对应十六进制为30；Y标识替换的新字符，数值为十六进制，如M对应十六进制4D；

示例，将条码01234506中0字符替换为M。则设置码为^30206304D

| 示例条码 | 将0替换为M |
| --- | --- |

清除字符替换

扫描“清除自定义后缀”条码可清除所有设置的自定义后缀字符。

02360000 清除字符替换

第五章 条码参数设置

简介

每种类型的条码都有其独特的属性，通过本章的设置码可以调整扫描器适应这些属性变化。开启“允许识读”的条码类型越少，扫描器的识读速度越快。您可以禁止扫描器识读不会使用到的条码类型，以提高扫描器的工作性能。

全局设置

开启/关闭所有码制

| 00201 开启所有码制 | 00202 关闭所有码制 |
| --- | --- |
| 00200 开启默认码制 |  |

UPC-A

允许/禁止识读UPC-A

| 00341 允许识读UPC-A* | 00340 禁止识读UPC-A |
| --- | --- |

注：UPC-A又称UCC-12。

UPC-A 传送校验字符

UPC-A条码数据固定为12字符，第12位为校验字符，用于校验全部12个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| 00421 传送校验字符* | 00420 不传送校验字符 |
| --- | --- |

UPC-A 2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

UPC-A 传送系统字符

| 00400 传送系统字符* | 00401 不传送系统字符 |
| --- | --- |

UPC-A 转换为EAN-13

UPC-A条码类型支持扩展设置，开启扩展后，条码信息转换成13位，前面加“0”，且类型转换为EAN-13，默认为不转换。

| 00391 条码信息转换 | 00390 条码信息不转换* |
| --- | --- |

UPC-E

允许/禁止识读UPC-E

| 00351 允许识读UPC-E* | 00350 禁止识读UPC-E |
| --- | --- |

UPC-E 传送校验字符

UPC-E条码数据固定为8字符，第8位为校验字符，用于校验全部8个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| 00441 传送校验字符* | 00440 不传送校验字符 |
| --- | --- |

UPC-E 2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

UPC-E 传送系统字符

UPC-E条码的国家码为前缀字符，该字符一般不显示在条码下方的供人识别字符中，“0”代表USA。

| 00430 传送系统字符* | 00431 不传送系统字符 |
| --- | --- |

UPC-E 转换为UPC-A

UPC-E条码类型支持转换设置，开启扩展后，条码信息转换成12位，且类型转换为UPC-A，默认为不转换。

| 00381 条码信息转换 | 00380 条码信息不转换* |
| --- | --- |

EAN/JAN-8

允许/禁止识读EAN/JAN-8

| 00371 允许识读EAN/JAN -8* | 00370 禁止识读EAN/JAN -8 |
| --- | --- |

注：EAN-8又称JAN-8，UCC-8

EAN/JAN-8 传送校验字符

EAN/JAN 8条码数据固定为8字符，第8位为校验字符，用于校验全部8个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| 00571 传送校验字符* | 00570 不传送校验字符 |
| --- | --- |

EAN/JAN-8 2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

EAN/JAN-8传送系统字符（国家码）

EAN-8条码的系统码为前缀字符，默认传送系统字符。

| 00560 传送系统字符* | 00561 不传送系统字符 |
| --- | --- |

EAN/JAN-13

允许/禁止识读EAN/JAN -13

| 00361 允许识读EAN/JAN-13* | 00360 禁止识读EAN/JAN -13 |
| --- | --- |

注：EAN-13又称JAN-13，UCC-13

EAN/JAN-13 传送校验字符

EAN/JAN 13条码数据固定为13字符，第13位为校验字符，用于校验全部13个字符的正确性，默认为传送校验字符。

| 00461 传送校验字符* | 00460 不传送校验字符 |
| --- | --- |

EAN/JAN-13 2/5位附加位

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

EAN/JAN-13转换为ISBN

ISBN为10位书码，未开启时，以EAN13格式输出，当开启时，以10位格式输出。。

| 00481 条码信息转换 | 00480 条码信息不转换* |
| --- | --- |

注：ISBN又称Bookland,ISBN-13

EAN/JAN-13转换为ISSN

ISSN为8位杂志码，未开启时，以EAN13格式输出，当开启时，以8位格式输出。

| 01501 条码信息转换 | 01500 条码信息不转换* |
| --- | --- |

UPC/EAN/JAN附加位设置

附加位是指在普通条码后面追加的2位或5为数字条码，如下图，左侧蓝色线框内为普通条码，右侧红线框为附加位。默认为关闭附加位。

| 00551 开启2位附加位 | 00552 开启5位附加位 |
| --- | --- |
| 00553 开启2位和5位附加位 | 00550 关闭附加位* |
| 02611 强制包含附加位 | 02610 不强制包含附加位* |

Code 128

允许/禁止识读Code 128

| 00691 允许识读Code 128* | 00690 禁止识读Code 128 |
| --- | --- |

Code 39

允许/禁止识读Code 39

| 00221 允许识读Code 39* | 00220 禁止识读Code 39 |
| --- | --- |

Code 39校验字符设置

Code 39条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后1个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验，并设置是否发送校验字符。

默认为“关闭MOD43校验”，“不传送校验”

| 00251 传送校验 | 00250 不传送校验* |
| --- | --- |
| 00241 开启MOD43校验 | 00240 关闭MOD43校验* |

Code 39 传送起始符与终止符

Code 39条码数据前后各有一个字符的“*”作为起始符和终止符，可以设置在读码成功后是否将起始符和终止符与条码数据一同传输。

| 00281 传送起始符与终止符 | 00280 不传送起始符与终止符* |
| --- | --- |

Code 39 Full ASCII识别范围

Code 39码数据中可以包括所有 ASCII 字符，但扫描器默认情况下只识读部分 ASCII 字符，通过设置，可以打开识读完整 ASCII 字符的功能

默认为“不识别全ASCII字符”

| 00231 识别全ASCII字符* | 00230 不识别全ASCII字符 |
| --- | --- |

Code39最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Code 39码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0032XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1。

默认为“最小读码长度为2“

| 003201 最小读码长度为1 | 003202 最小读码长度为2* |
| --- | --- |
| 003203 最小读码长度为3 |  |

Code 32

允许/禁止识读Code 32

Code 32即Code 32 Pharmaceutical是意大利药房使用的 是意大利药房使用的 Code 39条码 的一种形式。 这种条码 也被称为 PARAF。

| 01951 允许识读Code 32 | 01950 禁止识读Code 32* |
| --- | --- |

注意：开启Code32时对Code 39码有影响，只在 使能 识读 Code39且无校验的情况下才能识读 且无校验的情况下才能识读 Code 32 Pharmaceutical。

Code 32起始符A设置

| 01961 开启Code32起始字符A | 01960 隐藏Code32起始字符A * |
| --- | --- |

Code 93

允许/禁止识读Code 93

| 00621 允许识读Code 93* | 00620 禁止识读Code 93 |
| --- | --- |

Code 93校验字符设置

Code 93条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后2个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验。

默认为“开启MOD47校验”。

| 01901 开启MOD47校验* | 01900 关闭MODE 47校验 |
| --- | --- |

Code 11

允许/禁止识读Code 11

| 01261 允许识读Code 11* | 01260 禁止识读Code 11 |
| --- | --- |

Code 11校验字符设置

Code 11条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则可以是数据的最后1个或2个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。

| 01272 C校验* |  |
| --- | --- |
| 01273 CK校验 | 01271 自动CK校验 |

Code 11最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Code11码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0128XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1。

默认为“最小读码长度为4“

| 012801 最小读码长度为1 | 012804 最小读码长度为4* |
| --- | --- |

Codabar（NW-7）

允许/禁止识读Codabar

| 00851 允许识读Codabar* | 00850 禁止识读Codabar |
| --- | --- |

Codabar起始符与终止符设置

| 00861 传送起始符与终止符 | 00860 不传送起始符与终止符* |
| --- | --- |

Codabar最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Codabar码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0087XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1

默认为“最小读码长度为4“

| 008701 最小读码长度为1 | 008704 最小读码长度为4* |
| --- | --- |

Interleaved 2 of 5

允许/禁止识读Interleaved 2 of 5

| 00961 允许识读Interleaved 2 of 5* | 00960 禁止识读Interleaved 2 of 5 |
| --- | --- |

Interleaved 2 of 5校验字符设置

Interleaved 2 of 5条码数据中不强制包含校验字符，如果有校验字符，则是数据的最后1个字符。校验字符是根据所有数据计算得出的值，用以校验数据是否正确。您可以根据需求开启或关闭校验，并设置是否发送校验字符。

Interleaved 2 of 5条码的编位数必须是偶， 校验字符 包含在编码中，若为奇数则第 1位前补 0。校验字符 校验字符 是制 码

默认为“关闭Interleaved 2 of 5校验”，“ 不传送Interleaved 2 of 5校验”

| 00990 传送Interleaved 2 of 5校验 | 00991 不传送Interleaved 2 of 5校验* |
| --- | --- |
| 00981 开启Interleaved 2 of 5校验 | 00980 关闭Interleaved 2 of 5校验* |

Interleaved 2 of 5最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Interleaved 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0097XX】,支持2-14位，对应十六进制值为02-0E，02表示最小长度为2（Interleaved 2 of 5位数只能为偶数位）。

默认为“最小读码长度为4“

| 009702 最小读码长度为2 | 009704 最小读码长度为4* |
| --- | --- |

Matrix 2 of 5

允许/禁止识读Matrix 2 of 5

| 01461 允许识读Matrix 2 of 5* | 01460 禁止识读Matrix 2 of 5 |
| --- | --- |

Matrix 2 of 5最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Matrix 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0148XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1

默认为“最小读码长度为3“

| 014801 最小读码长度为1 | 014803 最小读码长度为3* |
| --- | --- |

Industrial 2 of 5

允许/禁止识读Industrial 2 of 5

| 01061 允许识读Industrial 2 of 5* | 01060 禁止识读Industrial 2 of 5 |
| --- | --- |

Industrial 2 of 5最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Industrial 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0107XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1

默认为“最小读码长度为3“

| 010701 最小读码长度为1 | 010703 最小读码长度为3* |
| --- | --- |

Standard 2 of 5(IATA)

允许/禁止识读Standard 2 of 5

| 01871 允许识读Standard 2 of 5* | 01870 禁止识读Standard 2 of 5 |
| --- | --- |

Standard 2 of 5最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Standard 2 of 5码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0189XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1

默认为“最小读码长度为4“

| 018901 最小读码长度为1 | 018904 最小读码长度为4* |
| --- | --- |

MSI Plessey

允许/禁止识读MSI Plessey

| 01151 允许识读MSI Plessey | 01150 禁止识读MSI Plessey* |
| --- | --- |

MSI Plessey最小读码长度设置

您可根据需求自定义从MSI Plessey码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0118XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1

默认为“最小读码长度为4“

| 011801 最小读码长度为1 | 011804 最小读码长度为4* |
| --- | --- |

Plessey

允许/禁止识读Plessey

| 01161 允许识读Plessey | 01160 禁止识读Plessey* |
| --- | --- |

Plessey最小读码长度设置

您可根据需求自定义从Plessey码的最小读码长度。设置码编码为【^3+0119XX】,支持1-15位，对应十六进制值为01-0F，01表示最小长度为1

默认为“最小读码长度为4“

| 011901 最小读码长度为1 | 011904 最小读码长度为4* |
| --- | --- |

China Post（Datalogic 2 of 5）

允许/禁止识读China Post

| 01571 允许识读China Post | 01570 禁止识读China Post* |
| --- | --- |

Febraban巴西银行码

允许/禁止识读Febraban

| 允许识读Febraban | 禁止识读Febraban* |
| --- | --- |

注：1500点不支持巴西银行码

GS1 DataBar 14(RSS-14)

允许/禁止识读GS1 DataBar 14

| 01671 允许识读GS1 DataBar 14 | 01670 禁止识读GS1 DataBar 14* |
| --- | --- |

注：GS1 DataBar 14又称GS1 Databar Omnidirectional、RSS-14;开启GS1 Databar 14时可以读取GS1 DataBar 14，GS1 Databar Truncated，GS1 Databar Stacked，GS1 Databar Stacked Omnidirectional;

注：1500点不支持GS1 Databar Stacked和GS1 Databar Stacked Omnidirectional复合码

GS1 DataBar Limited（RSS-Limited）

允许/禁止识读RSS-Limited

| 01771 允许识读RSS-Limited | 01770 禁止识读RSS-Limited* |
| --- | --- |

注：GS1 DataBar Limited 又称RSS-Limited

Pharma Code（One-Track）

允许/禁止识读Pharma Code（One-Track）

| 01861 允许识读Pharma Code | 01860 禁止识读Pharma Code* |
| --- | --- |

注：2500点支持Pharma Code单轨（One-Track）,1500点不支持

Pharma Code读取方向

| 01830 正向读取* | 01831 反向读取 |
| --- | --- |

第六章 通讯指令

简介

扫描器使用串口模式时，可以通过发送相关指令控制扫描器进行扫描或设置相关功能。

串口指令一帧固定为16字节（16bytes，1byte=8bit）.

帧格式结构

串口指令一帧格式如下：

STX+CMD+DA0+DA1+DA2+DA3+DA4+DA5+DA6+……+DA10+DA11+ETX+SUM

为保证数据准确性，一帧数据（16字节）的最后一个字节为校验和，假定前面15个字节和为a,那么SUM=256-（a&0xFF）.

其中：

STX=0x02; 	ETX=0x03 （STX和ETX取值ASCII十六进制定义值。）

CMD表示控制指令或设置指令

指令解析

当CMD=0x01, 表示控制指令。

DA0=0x01, 控制扫描器开关指令，可以控制扫描器的打开或关闭解码功能

DA1=0x00, 控制扫描器关（关闭解码）

DA1=0x01, 控制扫描器开（打开解码，无超时，即无解码时一直长亮，直到解码完成。）

DA1=0x02, 控制扫描器开（打开解码，有超时）

DA2~DA3， 超时时间，单位为1ms（格式为0xDA3 0xDA2）

当CMD=0x02, 表示设置指令

DA0， 表示设置码有效字节长度+1（如显示版本号设置码为000A0，长度为5，DA0=6）

DA1， 固定为0x82

DA2~DA11，设置码内容（设置条码编码），DA2开始不足位补0x00

实例分析

关闭解码

CMD=0x01,	DA0=0x01,	DA1=0x00,	DA2~DA11=0x00,

a=(0)*16+(2+1+1+3)*1=7=0x07

SUM=256-(0x07&FF)=256-(111&11111111)=256-7=249=0xF9

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4~DA10 | DA11 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02H | 01H | 01H | 00H | 00H | 00H | 00H~00H | 00H | 03H | F9H |

十六进制指令：02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9

打开解码超时3秒

CMD=0x01,	DA0=0x01,	DA1=0x02,	DA2=B8，	DA3=0B，	DA4~DA11=0x00,

超时时间3S=3000MS=0x0BB8

a=(B)*16+(2+1+1+2+8+B+3)*1=204=0xCC

SUM=256-(0xCC&FF)=256-(11001100&11111111)=256-204=52=0x34

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4~DA10 | DA11 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02H | 01H | 01H | 02H | B8H | 0BH | 00~00H | 00H | 03H | 34H |

十六进制指令：02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34

设置波特率115200

设置指令编码：000709

CMD=0x02,	DA0=0x07,	DA1=0x82,

DA2~DA7=000709=0x30,0x30,0x30,0x30,0x37,0x30,0x39

a=(8+3+3+3+3+3+3)*16+(2+2+7+2+9+5+3)*1=448=0x1c0

SUM=256-(0x1c0&FF)=256-(111000000&11111111)=256-192=64=0x40

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8~DA11 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02H | 02H | 07H | 82H | 30H | 30H | 30H | 37H | 39H | 35H | 00H~00H | 03H | 40H |

十六进制指令：02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40

添加回车换行

设置指令编码：0213@\r\n

CMD=0x02,	DA0=0x08,	DA1=0x82,

DA2~DA8=0213@\r\n =0x30,0x32,0x31,0x33,0x40,0x0D,0x0A

a=(8+3+3+3+3+4)*16+(2+2+8+2+2+1+3+13+10+3)*1=430=0x1ae=256-(0x1ae&0xFF)=256-(110101110&11111111)=256-(10101110)=256-174=82=0x52

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | DA5 | DA6 | DA7 | DA8 | DA9~DA11 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02H | 02H | 08H | 82H | 30H | 32H | 31H | 33H | 40H | 0DH | 0AH | 00H~00H | 03H | 52H |

十六进制指令：02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52

指令保存

当您使用指令发送设置扫描器参数时，当发送完设置指令后，需要发送保存参数的指令，以保存当前参数。（开启和关闭指令不用保存）

| STX | CMD | DA0 | DA1 | DA2 | DA3 | DA4~DA10 | DA11 | ETX | SUM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02H | 01H | 03H | AAH | 55H | 00H | 00H~00H | 00H | 03H | F8H |

保存参数指令：02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8

指令反馈设置

当开启设置应答后（扫设置码02421，或串口发送指令开启），如果设置指令成功被执行，则回应一个应答字符ACK(ASCII 码为0x06)，如果不能成功执行，则回答一个NAK(ASCII 码为0x15。

| 02421 开启应答 | 02420 关闭应答* |
| --- | --- |

声音反馈设置

当开启声音反馈后（扫设置码01411，或发串口指令开启），如果设置指令成功被执行，则蜂鸣器响一声，指令执行声音反馈默认为关闭。

| 01411 开启反馈声音 | 01410 关闭反馈声音* |
| --- | --- |

触发指令

开启扫描：02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34

关闭扫描：02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9

指令发送示例

发送十六进制指令控制扫描，使用打开解码超时3秒的指令发送，确认串口协议设置，在指令发送输入框输入对应指令发送即可。

注：详细指令请参考“附录-指令集”

第七章 附录

附录-默认设置表

| 参数名称 | 默认设置 |  | 备注说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合设置 |  |  |  |  |
| 设置码功能 |  | ON | 默认开启 |  |
| 设置码发送 |  | OFF | 默认关闭 |  |
| 开机提示音 |  | ON |  |  |
| 设置码提示音 |  | ON |  |  |
| 解码成功提示音 |  | ON |  |  |
| 解码成功提示音频率 |  | 2.0KHz |  |  |
| 图像反相 |  | 正相图像识别 |  |  |
| 通讯设置 |  |  |  |  |
| 接口模式 |  | USB-KBW |  |  |
| 键盘模式 |  | 美式英语 |  |  |
| 大小写转换 |  | OFF | Normal |  |
| USB传输速度 |  | 禁止快传 |  |  |
| 字符间延时 |  | 4MS |  |  |
| 波特率 |  | 9600 |  |  |
| 串口校验 |  | 无校验 |  |  |
| 数据位 |  | 8位 |  |  |
| 停止位 |  | 1位 |  |  |
| 识读模式 |  |  |  |  |
| 识读模式 |  | 手动识读 |  |  |
| 感应识读模式 |  | OFF |  |  |
| 感应识读模式-感应灵敏度 |  | 中 |  |  |
| 感应识读模式-相同条码识读延时 |  | ON | 500MS |  |
| 数据编辑 |  |  |  |  |
| 传送Code ID |  | OFF |  |  |
| 传送自定义前缀 |  | OFF |  |  |
| 传送自定义后缀 |  | OFF |  |  |
| 隐藏头部数据 |  | OFF |  |  |
| 隐藏中部数据 |  | OFF |  |  |
| 隐藏尾部数据 |  | OFF |  |  |
| 结束符 |  | ON | CR |  |
| 条码参数设置 |  |  |  |  |
| UPC-A |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 传送校验字符 |  | ON |  |  |
| 识读2位附加位 |  | OFF |  |  |
| 识读5位附加位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为2位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为5位 |  | OFF |  |  |
| 传送系统字符 |  | ON |  |  |
| 转换为EAN-13 |  | OFF |  |  |
| UPC-E |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 传送校验字符 |  | ON |  |  |
| 识读2位附加位 |  | OFF |  |  |
| 识读5位附加位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为2位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为5位 |  | OFF |  |  |
| 传送系统字符 |  | ON |  |  |
| 转换为UPC-A |  | OFF |  |  |
| EAN-8 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 传送校验字符 |  | ON |  |  |
| 识读2位附加位 |  | OFF |  |  |
| 识读5位附加位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为2位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为5位 |  | OFF |  |  |
| 传送系统字符 |  | ON |  |  |
| EAN-13 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 传送校验字符 |  | ON |  |  |
| 识读2位附加位 |  | OFF |  |  |
| 识读5位附加位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为2位 |  | OFF |  |  |
| 强制附加位，允许为5位 |  | OFF |  |  |
| 转换为ISBN |  | OFF |  |  |
| 转换为ISSN |  | OFF |  |  |
| UPC/EAN/JAN附加位设置 |  |  |  |  |
| 开启2位附加位 |  | OFF |  |  |
| 开启5位附加位 |  | OFF |  |  |
| 强制包含附加位 |  | OFF |  |  |
| Code 128 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| Code 39 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 传送校验 |  | OFF |  |  |
| MOD43校验 |  | OFF |  |  |
| 传送起始符和终止符 |  | OFF |  |  |
| 识别Full ASCII |  | ON |  |  |
| Code 39最小读码长度 |  | 2 |  |  |
| Code 32 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | OFF |  |  |
| Code32起始字符A |  | OFF |  |  |
| Code 93 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| MODE 47校验 |  | ON |  |  |
| 传送校验 |  | OFF |  |  |
| Code 11 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 开启校验 |  | ON |  |  |
| 传送校验 |  | 一位校验 |  |  |
| Code 11最小读码长度 |  | 4 |  |  |
| Codabar |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 开启校验 |  | ON |  |  |
| 传送起始符与终止符 |  | OFF |  |  |
| Codabar 最小读码长度 |  | 4 |  |  |
| Interleaved 2 of 5 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| 开启校验 |  | OFF |  |  |
| 传送校验 |  | OFF |  |  |
| Interleaved 2 of 5最小对吗长度 |  | 4 |  |  |
| Matrix 2 of 5 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| Matrix 2 of 5 最小读码长度 |  | 3 |  |  |
| Industrial 2 of 5 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| Industrial 2 of 5最小读码长度 |  | 3 |  |  |
| Standard 2 of 5 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| Standard 2 of 5最小读码长度 |  | 4 |  |  |
| MSI Plessey |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | OFF |  |  |
| MSI最小读码长度 |  | 4 |  |  |
| Plessey |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | OFF |  |  |
| Plessey最小读码长度 |  | 4 |  |  |
| China Post |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | OFF |  |  |
| Febraban |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | OFF |  |  |
| RSS-14 |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |
| RSS-Limited |  |  |  |  |
| 允许识读 |  | ON |  |  |

附录-Code ID

| 序号 | 条码类型 | Code ID代码 | 条码类型代码（前后缀使用） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有条码 | @ | 00 |
| 2 | CODE 128 | a | 01 |
| 3 | EAN 8 | c | 03 |
| 4 | EAN 13 | d | 04 |
| 5 | UPC-A | e zz | 05 |
| 6 | UPC-E | f | 06 |
| 7 | CODE 93 | i | 09 |
| 8 | GS1 Omnidirectional | j | 0A |
| 9 | GS1 Limited | k | 0B |
| 10 | CODE 39 | m | 0D |
| 11 | Interleaved 2 of 5 | n | 0E |
| 12 | Industrial 2 of 5 | o | 0F |
| 13 | Standard 2 of 5 | p | 10 |
| 14 | Matrix 2 of 5 | q | 11 |
| 15 | China Post | r | 12 |
| 16 | MSI | s | 13 |
| 17 | Plessey | t | 14 |
| 18 | Code 11 | u | 15 |
| 19 | Codabar | v | 16 |
| 20 | Code 32 | l | 0D |
| 21 | Pharma Code | b | 02 |

附录-字符表（用于添加前后缀）

| 1001 SOH（01） | 1002 STX（02） | 1003 ETX（03） |
| --- | --- | --- |
| 1004 EOT（04） | 1005 ENQ（05） | 1006 ACK（06） |
| 1007 BEL（07） | 1008 Backspace（08） | 1009 HT （09） |
| 1010 LF（0A） | 1011 VT（0B） | 1012 FF（0C） |
| 1013 CR（0D） | 1014 SO（0E） | 1015 SI（0F） |
| 1016 DEL（10） | 1017 DC1（11） | 1018 DC2（12） |
| 1019 DC3（13） | 1020 DC4（14） | 1021 NAK（15） |
| 1022 SYN（16） | 1023 ETB（17） | 1024 CAN（18） |
| 1025 EM（19） | 1026 SUB（1A） | 1027 ESC（1B） |
| 1028 FS（1C） | 1029 GS（1D） | 1030 RS（1E） |
| 1031 US（1F） | 1032 Space（20） | 1033 !（21） |
| 1034 “（22） | 1035 #（23） | 1036 $（24） |
| 1037 %（25） | 1038 &（26） | 1039 ‘（27） |
| 1040 (（28） | 1041 )（29） | 1042 *（2A） |
| 1043 +（2B） | 1044 ,（2C） | 1045 -（2D） |
| 1046 .（2E） | 1047 /（2F） | 1048 0（30） |
| 1049 1（31） | 1050 2（32） | 1051 3（33） |
| 1052 4（34） | 1053 5（35） | 1054 6（36） |
| 1055 7（37） | 1056 8（38） | 1057 9（39） |
| 1058 :（3A） | 1059 ;（3B） | 1060 <（3C） |
| 1061 =（3D） | 1062 >（3E） | 1063 ?（3F） |
| 1064 @（40） | 1065 A（41） | 1066 B（42） |
| 1067 C（43） | 1068 D（44） | 1069 E（45） |
| 1070 F（46） | 1071 G（47） | 1072 H（48） |
| 1073 I（49） | 1074 J（4A） | 1075 K（4B） |
| 1076 L（4C） | 1077 M（4D） | 1078 N（4E） |
| 1079 O（4F） | 1080 P（50） | 1081 Q（51） |
| 1082 R（52） | 1083 S（53） | 1084 T（54） |
| 1085 U（55） | 1086 V（56） | 1087 W（57） |
| 1088 X（58） | 1089 Y（59） | 1090 Z（5A） |
| 1091 [（5B） | 1092 \（5C） | 1093 ]（5D） |
| 1094 ^（5E） | 1095 _（5F） | 1096 `（60） |
| 1097 a（61） | 1098 b（62） | 1099 c（63） |
| 1100 d（64） | 1101 e（65） | 1102 f（66） |
| 1103 g（67） | 1104 h（68） | 1105 i（69） |
| 1106 j（6A） | 107 k（6B） | 1108 l（6C） |
| 1109 m（6D） | 1110 n（6E） | 1111 o（6F） |
| 1112 p（70） | 1113 q（71） | 1114 r（72） |
| 1115 s（73） | 1116 t（74） | 1117 u（75） |
| 1118 v（76） | 1119 w（77） | 1120 x（78） |
| 1121 y（79） | 1122 z（7A） | 1123 {（7B） |
| 1124 ¦（7C） | 1125 }（7D） | 1126 ~（7E） |
| 1127 Delete（7F） | 1128 F1 | 1129 F2 |
| 1130 F3 | 1131 F4 | 1132 F5 |
| 1133 F6 | 1134 F7 | 1135 F8 |
| 1136 F9 | 1137 F10 | 1138 F11 |
| 1139 F12 | 1140 Insert | 1141 Home |
| 1142 Page up | 1143 Delete | 1144 END |
| 1145 Page arrow | 1146 Right arrow | 1147 Left arrow |
| 1148 Down arrow | 1149 Up arrow |  |

附录-ASCII码表

注：ASCII码表0-31为不可见字符为控制字符使用，32-127为可见字符

| 十六进制 | ASCII值(十进制） |  | 字符 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 00 |  | NUL (Null char.) |  |
| 01 | 01 |  | SOH (Start of Header)标题开始 |  |
| 02 | 02 |  | STX (Start of Text) 文本开始 |  |
| 03 | 03 |  | ETX (End of Text) 文本结束 |  |
| 04 | 04 |  | EOT (End of Transmission)传输结束 |  |
| 05 | 05 |  | ENQ (Enquiry) 询问 |  |
| 06 | 06 |  | ACK (Acknowledgment) 确认 |  |
| 07 | 07 |  | BEL (Bell) |  |
| 08 | 08 |  | BS (Backspace) 退格 |  |
| 09 | 09 |  | HT (Horizontal Tab) 水平制表符 |  |
| 0A | 10 |  | LF (Line Feed) 换行 |  |
| 0B | 11 |  | VT (Vertical Tab) 纵向制表符 |  |
| 0C | 12 |  | FF (Form Feed) 格式聩给 |  |
| 0D | 13 |  | CR (Carriage Return) 回车 |  |
| 0E | 14 |  | SO (Shift Out) 移出 |  |
| 0F | 15 |  | SI (Shift In) 移入 |  |
| 10 | 16 |  | DLE (Data Link Escape) 数据传送换码 |  |
| 11 | 17 |  | DC1 (XON) (Device Control 1) 设备控制1（XON） |  |
| 12 | 18 |  | DC2 (Device Control 2) 设备控制2 |  |
| 13 | 19 |  | DC3 (XOFF) (Device Control 3) 设备控制3（XOFF） |  |
| 14 | 20 |  | DC4 (Device Control 4) 设备控制4 |  |
| 15 | 21 |  | NAK (Negative Acknowledgment) 否定字符 |  |
| 16 | 22 |  | SYN (Synchronous Idle) 同步字符 |  |
| 17 | 23 |  | ETB (End of Trans. Block) 结束传送字组 |  |
| 18 | 24 |  | CAN (Cancel) 取消 |  |
| 19 | 25 |  | EM (End of Medium)媒体结束 |  |
| 1A | 26 |  | SUB (Substitute) 替代 |  |
| 1B | 27 |  | ESC (Escape) 退出 |  |
| 1C | 28 |  | FS (File Separator) 文件分隔符 |  |
| 1D | 29 |  | GS (Group Separator)分组符 |  |
| 1E | 30 |  | RS (Request to Send) 记录分隔符号 |  |
| 1F | 31 |  | US (Unit Separator) 单元分隔符 |  |
| 20 | 32 |  | SP (Space) |  |
| 21 | 33 |  | ! (Exclamation Mark) |  |
| 22 | 34 |  | " (Double Quote) |  |
| 23 | 35 |  | # (Number Sign) |  |
| 24 |  | 36 |  | $ (Dollar Sign) |
| 25 |  | 37 |  | % (Percent) |
| 26 |  | 38 |  | & (Ampersand) |
| 27 |  | 39 |  | ` (Single Quote) |
| 28 |  | 40 |  | ( (Right / Closing Parenthesis) |
| 29 |  | 41 |  | ) (Right / Closing Parenthesis) |
| 2A |  | 42 |  | * (Asterisk) |
| 2B |  | 43 |  | + (Plus) |
| 2C |  | 44 |  | , (Comma) |
| 2D |  | 45 |  | - (Minus / Dash) |
| 2E |  | 46 |  | . (Dot) |
| 2F |  | 47 |  | / (Forward Slash) |
| 30 |  | 48 |  | 0 |
| 31 |  | 49 |  | 1 |
| 32 |  | 50 |  | 2 |
| 33 |  | 51 |  | 3 |
| 34 |  | 52 |  | 4 |
| 35 |  | 53 |  | 5 |
| 36 |  | 54 |  | 6 |
| 37 |  | 55 |  | 7 |
| 38 |  | 56 |  | 8 |
| 39 |  | 57 |  | 9 |
| 3A |  | 58 |  | : (Colon) |
| 3B |  | 59 |  | ; (Semi-colon) |
| 3C |  | 60 |  | < (Less Than) |
| 3D |  | 61 |  | = (Equal Sign) |
| 3E |  | 62 |  | > (Greater Than) |
| 3F |  | 63 |  | ? (Question Mark) |
| 40 |  | 64 |  | @ (AT Symbol) |
| 41 |  | 65 |  | A |
| 42 |  | 66 |  | B |
| 43 |  | 67 |  | C |
| 44 |  | 68 |  | D |
| 45 |  | 69 |  | E |
| 46 |  | 70 |  | F |
| 47 |  | 71 |  | G |
| 48 |  | 72 |  | H |
| 49 |  | 73 |  | I |
| 4A |  | 74 |  | J |
| 4B |  | 75 |  | K |
| 4C |  | 76 |  | L |
| 4D |  | 77 |  | M |
| 4E |  | 78 |  | N |
| 4F |  | 79 |  | O |
| 50 |  | 80 |  | P |
| 51 |  | 81 |  | Q |
| 52 |  | 82 |  | R |
| 53 |  | 83 |  | S |
| 54 |  | 84 |  | T |
| 55 |  | 85 |  | U |
| 56 |  | 86 |  | V |
| 57 |  | 87 |  | W |
| 58 |  | 88 |  | X |
| 59 |  | 89 |  | Y |
| 5A |  | 90 |  | Z |
| 5B |  | 91 |  | [ (Left / Opening Bracket) |
| 5C |  | 92 |  | \ (Back Slash) |
| 5D |  | 93 |  | ] (Right / Closing Bracket) |
| 5E |  | 94 |  | ^ (Caret / Circumflex) |
| 5F |  | 95 |  | _ (Underscore) |
| 60 |  | 96 |  | ' (Grave Accent) |
| 61 |  | 97 |  | a |
| 62 |  | 98 |  | b |
| 63 |  | 99 |  | c |
| 64 |  | 100 |  | d |
| 65 |  | 101 |  | e |
| 66 |  | 102 |  | f |
| 67 |  | 103 |  | g |
| 68 |  | 104 |  | h |
| 69 |  | 105 |  | i |
| 6A |  | 106 |  | j |
| 6B |  | 107 |  | k |
| 6C |  | 108 |  | l |
| 6D |  | 109 |  | m |
| 6E |  | 110 |  | n |
| 6F |  | 111 |  | o |
| 70 |  | 112 |  | p |
| 71 |  | 113 |  | q |
| 72 |  | 114 |  | r |
| 73 |  | 115 |  | s |
| 74 |  | 116 |  | t |
| 75 |  | 117 |  | u |
| 76 |  | 118 |  | v |
| 77 |  | 119 |  | w |
| 78 |  | 120 |  | x |
| 79 |  | 121 |  | y |
| 7A |  | 122 |  | z |
| 7B |  | 123 |  | { (Left/ Opening Brace) |
| 7C |  | 124 |  | ¦ (Vertical Bar) |
| 7D |  | 125 |  | } (Right/Closing Brace) |
| 7E |  | 126 |  | ~ (Tilde) |
| 7F |  | 127 |  | DEL (Delete) 删除 |

附录-指令集

| 功能 | 串口指令 | 十六进制指令 |
| --- | --- | --- |
| - 开启扫描无超时 | NA | 02 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8 |
| - 开启扫描超时3秒 | NA | 02 01 01 02 B8 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 03 34 |
| - 开启扫描超时10秒 | NA | 02 01 01 02 10 27 00 00 00 00 00 00 00 00 03 C0 |
| - 关闭扫描 | NA | 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F9 |
| - 命令保存 | N/A | 02 01 03 AA 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 F8 |
| - 开启设置码 | 09990 | 02 02 06 82 30 39 39 39 30 00 00 00 00 00 03 66 |
| - 关闭设置码 | 09991 | 02 02 06 82 30 39 39 39 31 00 00 00 00 00 03 65 |
| - 发送设置码 | 02501 | 02 02 06 82 30 32 35 30 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 不发送设置码 | 02500 | 02 02 06 82 30 32 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 恢复默认设置 | 000B0 | 02 02 06 82 30 30 30 42 30 00 00 00 00 00 03 6F |
| - 查看软件版本 | 000A0 | 02 02 06 82 30 30 30 41 30 00 00 00 00 00 03 70 |
| - 用户默认设置 | 00000 | 02 02 06 82 30 30 30 30 30 00 00 00 00 00 03 81 |
| - 替换出厂默认设置 | 00001 | 02 02 06 82 30 30 30 30 31 00 00 00 00 00 03 80 |
| - 开启所有声音 | 014201 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 31 00 00 00 00 03 48 |
| - 关闭所有声音 | 014200 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 30 00 00 00 00 03 49 |
| - 关闭普通码声音 | 014203 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 33 00 00 00 00 03 46 |
| - 开启设置码声音 | 014207 | 02 02 07 82 30 31 34 32 30 37 00 00 00 00 03 42 |
| - 声音增大 | 014300 | 02 02 07 82 30 31 34 33 30 30 00 00 00 00 03 48 |
| - 声音减小 | 014301 | 02 02 07 82 30 31 34 33 30 31 00 00 00 00 03 47 |
| - 声音频率2.0KHZ | 0145800 | 02 02 08 82 30 31 34 35 38 30 30 00 00 00 03 0D |
| - 声音频率2.7KHZ | 0145AAA | 02 02 08 82 30 31 34 35 41 41 41 00 00 00 03 E2 |
| - 图像正常识别 | 00161 | 02 02 06 82 30 30 31 36 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 图像反向识别 | 00160 | 02 02 06 82 30 30 31 36 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - USB-KBW | 000602 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| - 字符转换-Normal | 02510 | 02 02 06 82 30 32 35 31 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 字符转换-Upper | 02511 | 02 02 06 82 30 32 35 31 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 字符转换-Lower | 02512 | 02 02 06 82 30 32 35 31 32 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 字符转换-Inverse | 02513 | 02 02 06 82 30 32 35 31 33 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 允许USB快传 | 02301 | 02 02 06 82 30 32 33 30 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 禁止USB快传 | 02300 | 02 02 06 82 30 32 33 30 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| - 传输速度快（无延时） | 001500 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 30 00 00 00 00 03 4A |
| - 传输速度适中（延时4MS） | 001502 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| - 传输速度慢（延时6MS） | 001504 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| - 传输速度较慢（延时12MS） | 001506 | 02 02 07 82 30 30 31 35 30 36 00 00 00 00 03 44 |
| - USB-COM | 000603 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 33 00 00 00 00 03 47 |
| - USB-HID | 000604 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| - TTL/RS232 | 000601 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 31 00 00 00 00 03 49 |
| - 波特率2400bps | 000703 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 33 00 00 00 00 03 46 |
| - 波特率4800bps | 000704 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 34 00 00 00 00 03 45 |
| - 波特率9600bps | 000705 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 35 00 00 00 00 03 44 |
| - 波特率19200bps | 000706 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 36 00 00 00 00 03 43 |
| - 波特率38400bps | 000707 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 37 00 00 00 00 03 42 |
| - 波特率57600bps | 000708 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 38 00 00 00 00 03 41 |
| - 波特率115200bps | 000709 | 02 02 07 82 30 30 30 37 30 39 00 00 00 00 03 40 |
| - 奇校验 | 001001 | 02 02 07 82 30 30 31 30 30 31 00 00 00 00 03 4E |
| - 偶校验 | 001002 | 02 02 07 82 30 30 31 30 30 32 00 00 00 00 03 4D |
| - 无校验 | 001000 | 02 02 07 82 30 30 31 30 30 30 00 00 00 00 03 4F |
| - 8位数据位 | 00080 | 02 02 06 82 30 30 30 38 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 7位数据位 | 00081 | 02 02 06 82 30 30 30 38 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 停止位1位 | 00090 | 02 02 06 82 30 30 30 39 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 停止位2位 | 00091 | 02 02 06 82 30 30 30 39 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| - PS2 | 000600 | 02 02 07 82 30 30 30 36 30 30 00 00 00 00 03 4A |
| - 手动识读模式 | 013300 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 30 00 00 00 00 03 49 |
| - 常亮识读模式 | 013304 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 34 00 00 00 00 03 45 |
| - 开启感应识读模式 | 02311 | 02 02 06 82 30 32 33 31 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 关闭感应识读模式 | 02310 | 02 02 06 82 30 32 33 31 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 感应灵敏度高 | 026531 | 02 02 07 82 30 32 36 35 33 31 00 00 00 00 03 3F |
| - 感应灵敏度中 | 026537 | 02 02 07 82 30 32 36 35 33 37 00 00 00 00 03 39 |
| - 感应灵敏度低 | 02653F | 02 02 07 82 30 32 36 35 33 46 00 00 00 00 03 2A |
| - 闪烁识读模式（按键开） | 013306 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 36 00 00 00 00 03 43 |
| - 闪烁识读模式（按键关） | 013305 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 35 00 00 00 00 03 44 |
| - 按键延时单次识读模式 | 013301 | 02 02 07 82 30 31 33 33 30 31 00 00 00 00 03 48 |
| - 超时1秒 | 023510 | 02 02 07 82 30 32 33 35 31 30 00 00 00 00 03 45 |
| - 超时3秒 | 023530 | 02 02 07 82 30 32 33 35 33 30 00 00 00 00 03 43 |
| - 超时10秒 | 0235A0 | 02 02 07 82 30 32 33 35 41 30 00 00 00 00 03 35 |
| - 超时15秒 | 0235F0 | 02 02 07 82 30 32 33 35 46 30 00 00 00 00 03 30 |
| - 开启连续识读模式 | 02571 | 02 02 06 82 30 32 35 37 31 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 关闭连续识读模式 | 02570 | 02 02 06 82 30 32 35 37 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 连续识读间隔时间-无 | 026300 | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 30 00 00 00 00 03 45 |
| - 连续识读间隔时间-0.1S | 026301 | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 31 00 00 00 00 03 44 |
| - 连续识读间隔时间-0.9S | 026309 | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 39 00 00 00 00 03 3C |
| - 连续识读间隔时间-1.5S | 02630F | 02 02 07 82 30 32 36 33 30 46 00 00 00 00 03 2F |
| - 传送CODE ID | 01401 | 02 02 06 82 30 31 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 不传送CODE ID | 01400 | 02 02 06 82 30 31 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| - 添加自定义前缀 | 0223XX | XX为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符A（0x41）,设置码为022341，指令为：02 02 07 82 30 32 32 33 34 31 00 00 00 00 03 44 |
| - 清除所有前缀 | 02220 | 02 02 06 82 30 32 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 添加自定义后缀 | 0221XX | XX为“附录-字符表”对应字符的十六进制代码，每次添加一个，可累计添加。例：添加字符B（0x42）,设置码为022142，指令为：02 02 07 82 30 32 32 31 34 32 00 00 00 00 03 45 |
| - 清除所有后缀 | 02200 | 02 02 06 82 30 32 32 30 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| - 隐藏前置1位字符 | 023401 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 31 00 00 00 00 03 46 |
| - 隐藏前置2位字符 | 023402 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 32 00 00 00 00 03 45 |
| - 隐藏前置3位字符 | 023403 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44 |
| - 隐藏前置5位字符 | 023405 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 33 00 00 00 00 03 44 |
| - 取消隐藏前置字符 | 023400 | 02 02 07 82 30 32 33 34 30 30 00 00 00 00 03 47 |
| - 隐藏后置1位字符 | 023301 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 31 00 00 00 00 03 47 |
| - 隐藏后置2位字符 | 023302 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 32 00 00 00 00 03 46 |
| - 隐藏后置3位字符 | 023303 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 33 00 00 00 00 03 45 |
| - 隐藏后置5位字符 | 023305 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 35 00 00 00 00 03 43 |
| - 取消隐藏后置字符 | 023300 | 02 02 07 82 30 32 33 33 30 30 00 00 00 00 03 48 |
| - 隐藏中间字符第1位开始 | 024001 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 31 00 00 00 00 03 49 |
| - 隐藏中间字符第2位开始 | 024002 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 32 00 00 00 00 03 48 |
| - 隐藏中间字符第3位开始 | 024003 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 33 00 00 00 00 03 47 |
| - 隐藏中间字符第4位开始 | 024004 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 34 00 00 00 00 03 46 |
| - 隐藏中间字符第5位开始 | 024005 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 35 00 00 00 00 03 45 |
| - 隐藏中间字符第6位开始 | 024006 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 36 00 00 00 00 03 44 |
| - 隐藏中间字符第7位开始 | 024007 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 37 00 00 00 00 03 43 |
| - 隐藏中间字符第8位开始 | 024008 | 02 02 07 82 30 32 34 30 30 38 00 00 00 00 03 42 |
| - 隐藏中间1位字符 | 023901 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 31 00 00 00 00 03 41 |
| - 隐藏中间2位字符 | 023902 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 32 00 00 00 00 03 40 |
| - 隐藏中间3位字符 | 023903 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 33 00 00 00 00 03 3F |
| - 隐藏中间4位字符 | 023904 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 34 00 00 00 00 03 3E |
| - 隐藏中间5位字符 | 023905 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 35 00 00 00 00 03 3D |
| - 隐藏中间6位字符 | 023906 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 36 00 00 00 00 03 3C |
| - 隐藏中间7位字符 | 023907 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 37 00 00 00 00 03 3B |
| - 隐藏中间8位字符 | 023908 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 38 00 00 00 00 03 3A |
| - 不隐藏中间字符 | 023900 | 02 02 07 82 30 32 33 39 30 30 00 00 00 00 03 42 |
| - 添加回车 | 0212@«CR» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 0D 00 00 00 00 03 5E |
| - 添加换行 | 0212@«LF» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 0A 00 00 00 00 03 61 |
| - 添加回车换行 | 0213@«CR»«LF» | 02 02 08 82 30 32 31 33 40 0D 0A 00 00 00 03 52 |
| - 添加Tab | 0122@«HT» | 02 02 07 82 30 32 31 32 40 09 00 00 00 00 03 62 |
| - 结束符无 | 0210@ | 02 02 06 82 30 32 31 30 40 00 00 00 00 00 03 6E |
| - 开启所有码制 | 00201 | 02 02 06 82 30 30 32 30 31 00 00 00 00 00 03 7E |
| - 关闭所有码制 | 00202 | 02 02 06 82 30 30 32 30 32 00 00 00 00 00 03 7D |
| - 开启默认码制 | 00200 | 02 02 06 82 30 30 32 30 30 00 00 00 00 00 03 7F |
| - 允许识读UPC-A | 00341 | 02 02 06 82 30 30 33 34 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 禁止识读UPC-A | 00340 | 02 02 06 82 30 30 33 34 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - UPC-A传送校验位 | 00421 | 02 02 06 82 30 30 34 32 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - UPC-A不传送校验位 | 00420 | 02 02 06 82 30 30 34 32 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - UPC-A传送系统字符 | 00400 | 02 02 06 82 30 30 34 30 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| - UPC-A不传送系统字符 | 00401 | 02 02 06 82 30 30 34 30 31 00 00 00 00 00 03 7C |
| - UPC-A条码信息转换 | 00391 | 02 02 06 82 30 30 33 39 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| - UPC-A条码信息不转换 | 00390 | 02 02 06 82 30 30 33 39 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 允许识读UPC-E | 00351 | 02 02 06 82 30 30 33 35 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 禁止识读UPC-E | 00350 | 02 02 06 82 30 30 33 35 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - UPC-E传送校验位 | 00441 | 02 02 06 82 30 30 34 34 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - UPC-E不传送校验位 | 00440 | 02 02 06 82 30 30 34 34 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - UPC-E传送系统字符 | 00430 | 02 02 06 82 30 30 34 33 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - UPC-E不传送系统字符 | 00431 | 02 02 06 82 30 30 34 33 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - UPC-E条码信息转换 | 00381 | 02 02 06 82 30 30 33 38 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| - UPC-E条码信息不转换 | 00380 | 02 02 06 82 30 30 33 38 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 允许识读EAN-8 | 00371 | 02 02 06 82 30 30 33 37 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 禁止识读EAN-8 | 00370 | 02 02 06 82 30 30 33 37 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - EAN-8传送校验位 | 00571 | 02 02 06 82 30 30 35 37 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| - EAN-8不传送校验位 | 00570 | 02 02 06 82 30 30 35 37 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| - EAN-8传送系统字符 | 00560 | 02 02 06 82 30 30 35 36 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| - EAN-8不传送系统字符 | 00561 | 02 02 06 82 30 30 35 36 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 允许识读EAN-13 | 00361 | 02 02 06 82 30 30 33 36 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 禁止识读EAN-13 | 00360 | 02 02 06 82 30 30 33 3630 00 00 00 00 00 03 78 |
| - EAN-13传送校验位 | 00461 | 02 02 06 82 30 30 34 36 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - EAN-13不传送校验位 | 00460 | 02 02 06 82 30 30 34 36 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - EAN-13扩展ISBN | 00481 | 02 02 06 82 30 30 34 38 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| - EAN-13不转换ISBN | 00480 | 02 02 06 82 30 30 34 38 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| - EAN-13转换ISSN | 01501 | 02 02 06 82 30 31 35 30 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - EAN-13不转换ISSN | 01500 | 02 02 06 82 30 31 35 30 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - 开启2位附加位 | 00551 | 02 02 06 82 30 30 35 35 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - 开启5位附加位 | 00552 | 02 02 06 82 30 30 35 35 32 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 开启2位和5位附加位 | 00553 | 02 02 06 82 30 30 35 35 33 00 00 00 00 00 03 74 |
| - 关闭附加位 | 00550 | 02 02 06 82 30 30 35 3530 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 强制包含附加位 | 02611 | 02 02 06 82 30 32 36 31 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 不强制包含附加位 | 02610 | 02 02 06 82 30 32 36 31 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 允许识读Code 128 | 00691 | 02 02 06 82 30 30 36 39 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读Code 128 | 00690 | 02 02 06 82 30 30 36 39 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 允许识读Code 39 | 00221 | 02 02 06 82 30 30 32 32 31 00 00 00 00 00 03 7C |
| - 禁止识读Code 39 | 00220 | 02 02 06 82 30 30 32 32 30 00 00 00 00 00 03 7D |
| - Code 39传送校验 | 00251 | 02 02 06 82 30 30 32 35 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - Code 39不传送校验 | 00250 | 02 02 06 82 30 30 32 35 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - Code 39开启MOD43校验 | 00241 | 02 02 06 82 30 30 32 34 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - Code 39不开启MOD43校验 | 00240 | 02 02 06 82 30 30 32 34 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - Code 39传送起始/终止符 | 00281 | 02 02 06 82 30 30 32 38 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - Code 39不传送起始/终止符 | 00280 | 02 02 06 82 30 30 32 38 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - Code 39 识别全ASCII字符 | 00231 | 02 02 06 82 30 30 32 33 31 00 00 00 00 00 03 7B |
| - Code 39 不识别全ASCII字符 | 00230 | 02 02 06 82 30 30 32 33 30 00 00 00 00 00 03 7C |
| - Code 39最小读码长度为1 | 003201 | 02 02 07 82 30 30 33 32 30 31 00 00 00 00 03 4A |
| - Code 39最小读码长度为2 | 003202 | 02 02 07 82 30 30 33 32 30 32 00 00 00 00 03 49 |
| - Code 39最小读码长度为3 | 003203 | 02 02 07 82 30 30 33 32 30 33 00 00 00 00 03 48 |
| - 允许识读Code 32 | 01951 | 02 02 06 82 30 31 39 35 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读 Code 32 | 01950 | 02 02 06 82 30 31 39 35 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 显示Code32起始字符A | 01961 | 02 02 06 82 30 31 39 36 31 00 00 00 00 00 03 70 |
| - 隐藏Code32起始字符A | 01960 | 02 02 06 82 30 31 39 36 30 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 允许识读Code 93 | 00621 | 02 02 06 82 30 30 36 32 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 禁止识读 Code 93 | 00620 | 02 02 06 82 30 30 36 32 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - Code 93开启MOD47校验 | 01901 | 02 02 06 82 30 31 39 30 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - Code 93关闭MOD47校验 | 01900 | 02 02 06 82 30 31 39 30 30 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 允许识读Code 11 | 01261 | 02 02 06 82 30 31 32 36 31 00 00 00 00 00 03 77 |
| - 禁止识读Code 11 | 01260 | 02 02 06 82 30 31 32 36 30 00 00 00 00 00 03 78 |
| - Code 11 C校验 | 01272 | 02 02 06 82 30 31 32 37 32 00 00 00 00 00 03 75 |
| - Code 11 CK校验 | 01273 | 02 02 06 82 30 31 32 37 33 00 00 00 00 00 03 74 |
| - Code 11 自动CK校验 | 01271 | 02 02 06 82 30 31 32 37 31 00 00 00 00 00 03 76 |
| - Code 11最小读码长度为1 | 012801 | 02 02 07 82 30 31 32 38 30 31 00 00 00 00 03 44 |
| - Code 11最小读码长度为4 | 012804 | 02 02 07 82 30 31 32 38 30 34 00 00 00 00 03 41 |
| - 允许识读 Codabar | 00851 | 02 02 06 82 30 30 38 35 31 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 禁止识读 Codabar | 00850 | 02 02 06 82 30 30 38 35 30 00 00 00 00 00 03 74 |
| - Codabar 传送起始/终止符 | 00861 | 02 02 06 82 30 30 38 36 31 00 00 00 00 00 03 72 |
| - Codabar 不传送起始/终止符 | 00860 | 02 02 06 82 30 30 38 36 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| - Codabar最小读码长度为1 | 008701 | 02 02 07 82 30 30 38 37 30 31 00 00 00 00 03 40 |
| - Codabar最小读码长度为4 | 008704 | 02 02 07 82 30 30 38 37 30 34 00 00 00 00 03 3D |
| - 允许识读Interleaved 2 of 5 | 00961 | 02 02 06 82 30 30 39 36 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读Interleaved 2 of 5 | 00960 | 02 02 06 82 30 30 39 36 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 传送Interleaved 2 of 5校验 | 00251 | 02 02 06 82 30 30 32 35 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 不传送Interleaved 2 of 5校验 | 00250 | 02 02 06 82 30 30 32 35 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 开启Interleaved 2 of 5校验 | 00241 | 02 02 06 82 30 30 32 34 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 关闭Interleaved 2 of 5校验 | 00240 | 02 02 06 82 30 30 32 34 30 00 00 00 00 00 03 7B |
| - Interleaved 2 of 5最小读码长度为1 | 009702 | 02 02 07 82 30 30 39 37 30 32 00 00 00 00 03 3E |
| - Interleaved 2 of 5最小读码长度为4 | 009704 | 02 02 07 82 30 30 39 37 30 34 00 00 00 00 03 3C |
| - 允许识读Matrix 2 of 5 | 01461 | 02 02 06 82 30 31 34 36 31 00 00 00 00 00 03 75 |
| - 禁止识读Matrix 2 of 5 | 01460 | 02 02 06 82 30 31 34 36 30 00 00 00 00 00 03 76 |
| - Matrix 2 of 5最小读码长度为1 | 014801 | 02 02 07 82 30 31 34 38 30 31 00 00 00 00 03 42 |
| - Matrix 2 of 5最小读码长度为3 | 014803 | 02 02 08 82 30 31 34 38 30 31 33 00 00 00 03 0E |
| - 允许识读Industrial 2 of 5 | 01061 | 02 02 06 82 30 31 30 36 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 禁止识读Industrial 2 of 5 | 01060 | 02 02 06 82 30 31 30 36 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - Industrial 2 of 5最小读码长度为1 | 010701 | 02 02 07 82 30 31 30 37 30 31 00 00 00 00 03 47 |
| - Industrial 2 of 5最小读码长度为3 | 010703 | 02 02 07 82 30 31 30 37 30 33 00 00 00 00 03 45 |
| - 允许识读 Standard 2 of 5 | 01871 | 02 02 06 82 30 31 38 37 31 00 00 00 00 00 03 70 |
| - 禁止识读 Standard 2 of 5 | 01870 | 02 02 06 82 30 31 38 37 30 00 00 00 00 00 03 71 |
| - Standard 2 of 5最小读码长度为1 | 018901 | 02 02 07 82 30 31 38 39 30 31 00 00 00 00 03 3D |
| - Standard 2 of 5最小读码长度为3 | 018904 | 02 02 07 82 30 31 38 39 30 34 00 00 00 00 03 3A |
| - 允许识读MSI Plessey | 01151 | 02 02 06 82 30 31 31 35 31 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 禁止识读 MSI Plessey | 01150 | 02 02 06 82 30 31 31 35 30 00 00 00 00 00 03 7A |
| - MSI Plessey最小读码长度为1 | 011801 | 02 02 07 82 30 31 31 38 30 31 00 00 00 00 03 45 |
| - MSI Plessey最小读码长度为4 | 011804 | 02 02 07 82 30 31 31 38 30 34 00 00 00 00 03 42 |
| - 允许识读 Plessey | 01161 | 02 02 06 82 30 31 31 36 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 禁止识读 Plessey | 01160 | 02 02 06 82 30 31 31 36 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - Plessey最小读码长度为1 | 011901 | 02 02 07 82 30 31 31 39 30 31 00 00 00 00 03 44 |
| - Plessey最小读码长度为4 | 011904 | 02 02 07 82 30 31 31 39 30 34 00 00 00 00 03 41 |
| - 允许识读 China Post | 01571 | 02 02 06 82 30 31 35 37 31 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 禁止识读 China Post | 01570 | 02 02 06 82 30 31 35 37 30 00 00 00 00 00 03 74 |
| - 允许识读 Febraban | 01001 | 02 02 06 82 30 31 30 30 31 00 00 00 00 00 03 7F |
| - 禁止识读 Febraban | 01000 | 02 02 06 82 30 31 30 30 30 00 00 00 00 00 03 80 |
| - 允许识读 RSS Omni | 01671 | 02 02 06 82 30 31 36 37 31 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 禁止识读 RSS Omni | 01670 | 02 02 06 82 30 31 36 37 30 00 00 00 00 00 03 73 |
| - 允许识读 RSS Limited | 01771 | 02 02 06 82 30 31 37 37 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读 RSS Limited | 01770 | 02 02 06 82 30 31 37 37 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - 允许识读 Pharma Code | 01861 | 02 02 06 82 30 31 38 36 31 00 00 00 00 00 03 71 |
| - 禁止识读 Pharma Code | 01860 | 02 02 06 82 30 31 38 36 30 00 00 00 00 00 03 72 |
| - Pharma Code正向识读 | 01830 | 02 02 06 82 30 31 38 33 30 00 00 00 00 00 03 75 |
| - Pharma Code反向识读 | 01831 | 02 02 06 82 30 31 38 33 31 00 00 00 00 00 03 74 |
| - 开启应答 | 02421 | 02 02 06 82 30 32 34 32 31 00 00 00 00 00 03 78 |
| - 关闭应答 | 02420 | 02 02 06 82 30 32 34 32 30 00 00 00 00 00 03 79 |
| - 开启反馈声音 | 01411 | 02 02 06 82 30 31 34 31 31 00 00 00 00 00 03 7A |
| - 关闭反馈声音 | 01410 | 02 02 06 82 30 31 34 31 30 00 00 00 00 00 03 7B |

附录-参考条码样例

| 条码类型：UPC-A 条码内容：614141999996 | 条码类型：UPC-E0 条码内容：04029311 |
| --- | --- |
| 条码类型：EAN-8 条码内容：21234569 | 条码类型：EAN-13 条码内容：2112345678917 |
| 条码类型：ISBN 条码内容：0618260307 | 条码类型：ISSN 条码内容：12345679 |
| 条码类型：Code 128 条码内容：AB12@#56ef | 条码类型：GS1-128 条码内容：0100000123000017 |
| 条码类型：ISBT-128 条码内容：=X60002212345667 | 条码类型：Code 39 条码内容：AB+-78 |
| 条码类型：Code 39 Full ASCII 条码内容[需开启识别全ASCII]：Ad?#89 | 条码类型：Code 32 条码内容[前缀A需开启]：123456788 |
| 条码类型：Code 93 条码内容：12Ab78 | 条码类型：Code11 条码内容[1位校验时]：12345678- |
| 条码类型：Codabar 条码内容：12345678 | 条码类型：Interleaved 2 of 5 条码内容：12345678901234 |
| 条码类型：Matrix 2 of 5 条码内容：12345678 | 条码类型：Industrial 2 of 5 条码内容：56785678 |
| 条码类型：Standard 2 of 5 条码内容：87654321 | 条码类型：MSI Plessey 条码内容：55667788 |
| 条码类型：Plessey 条码内容：12345678 | 条码类型：China Post 条码内容：123456 |
| 条码类型：巴西银行码 条码内容：836400000540128700531071874843961119101262585561 |  |
| 条码类型：GS1 Databar Omnidirectional 条码内容：0100614141999996 | 条码类型：GS1 Databar Truncated 条码内容：0100614141999996 |
| 条码类型：GS1 Databar Stacked 条码内容：0100614141999996 | 条码类型：GS1 Databar Stacked Omnidirectional 条码内容：0100614141999996 |
| 条码类型：GS1 Databar Limited 条码内容：0100614141999996 |  |

注：使用一维红光读取GS1 Databar Stacked和GS1 Databar Stacked Omnidirectional复合码时，红光从上到下划过整个条码可以读取该条码